## Obsluha maticové klávesnice 3 x 4 tlačítek  ( telefonní )

## Zadání

Nakreslete podrobné obvodové schéma zapojení, navrhněte vlastní algoritmus řešení, napište a odlaďte program pro systém, který snímá maticovou klávesnici 3 x 4 tlačítka. Tlačítka nejsou ošetřena proti zákmitům

Systém navrhněte tak, aby:

- Po přečtení klávesnice je výsledek v acc

- Je-li stisknutá některá klávesa je v acc kód klávesy

- Není-li stisknuta žádná klávesa, je v acc 0ffh

- Program čtení klávesnice bude vytvořen jako podprogram

## Požadavky na strukturu obvodu a funkci zařízení

K čtení klávesnice využijte:

- Projekt obsluha MPX displeje, část dekódování čísla na segment z tabulky

- Čtení klávesnice cca co 100 msec

- Pro indikaci  slouží LED diody na hardware ToolStick

  - Červená LED není stisknuta žádná klávesa

  - Zelená Led je stisknuta klávesa

## Zpráva o měření bude obsahovat

- Zadání

- Podrobné obvodové schéma zapojení obvodu

- Soupis použitých přístrojů

- Teoretický rozbor

- Algoritmy vlastního řešení s vysvětlujícím popisem

- Zdrojové texty programů v jazyce symbolických adres doplněný komentářem

- Popis funkce obvodů i programů (návody k obsluze)

- Závěrečné zhodnocení (praktický příklad možného využití navržených obvodů, návrhy na modifikaci, rozšíření, případně doplnění funkcí)

## Příklad zapojení hardware maticové klávesnice 4 x 4

Ukázka provedení profesionální maticové klávesnice  pro aplikaci v průmyslu.

## Příklad zapojení maticové klávesnice 4 x 4  a LED segmentového displeje

Připojit je možno  k mikropočítači maticovou klávesnici displej LED multiplexním režimu.

## Teoretický rozbor maticové klávesnice 2 x 2

Maticová klávesnice je zapojena na port mikropočítače.

Máme k dispozici:

4 řádky klávesnice a 3 sloupce klávesnice

Postupujeme tak, že postupně aktivujeme jednotlivé sloupce (vysláním logické nuly na PORT) 
	a poté čteme PORT a vyhodnocujeme řádky ve sloupci. Pokud je stisknuto nějaké tlačítko, 	objeví se log. nula na příslušném řádku. Toto je základní a nejdůležitější poznatek, z kterého se 	musí vycházet při tvorbě obslužného programu.

Mohou nastat i situace, kdy je například v jednom okamžiku stisknuto více tlačítek, ale to je 	nestandardní a nechť se s tím každý vypořádá po svém.

Poznámka:

Pro vyspělé programátory je doporučení číst tlačítka více krát a ošetřit je tak proti zákmitům.

## Skutečné zapojení maticové klávesnice 3 x 4

1

2

3

4

5

6

7

9

0

8

*

#

Řádek číslo 1 ( P0.0 )

Řádek číslo 4 ( P0.3 )

Řádek číslo 3 ( P0.2 )

Řádek číslo 2  ( P0.1 )

Sloupec číslo 3 ( P0.6 )

Sloupec číslo 2 ( P0.5 )

Sloupec číslo 1 ( P0.4 )

Obsluha přerušení

Je klávesa ?

Rožni LED zelenou

Adresa druhého sloupce

Je klávesa ?

Rožni LED zelenou

Adresa prvního sloupce

Vynulování příznaku ,     proměnných, portu            Nastavení portu

Zhasnutí LED

ret

ret

Adresa třetího sloupce

Rožni LED zelenou

ret

Je klávesa ?

ret

Rožni LED červenou

## Reference na webu

http://www.parallax.com

http://www.cim.mcgill.ca

http://www.hvwtech.com

http://canada.digikey.com

http://www.8052.com/links.phtml

Zpracoval:	Eduard Polák

Datum:		15.03.2007

Kontakt:	Ing. Eduard Polák

Učitel MIT, kainet A403, učebna A405
___________________________________
Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informatiky, Ostrava
Kratochvílova 7/1490
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Tel.: 	+420 596 127 364, 
	+420 596 118 465,
	+420 596 118 466 
Fax: 	+420 596 127 367 
E-mail: 	e.polak@ispseiostrava.cz 
               info@spseiostrava.cz 
               www.spseiostrava.cz